Լաբորատոր աշխատանք 9

Թեմա: Բինար կատարողական ֆայլերի կառուցվածք, Hello World ծրագրի հատվածներ և reverse engineering

# Նպատակ

Ուսումնասիրել ELF և PE բինար կառուցվածքները, պարզ C ծրագրի code/data հատվածները և binary-ից source-ի վերականգնման հիմնական քայլերը։

# Օգտագործված գործիքներ

gcc, clang, lld-link, readelf, objdump, strings, nm, od և python միջոցով պատրաստված patch օրինակ։

# Տեսական մաս

## Windows - PE ձևաչափ

PE ֆայլում հիմնական կառուցվածքային տարրերն են DOS header, PE header, section table և սեկցիաները, որտեղ .text-ը պահում է մեքենայական հրահանգները, .rdata-ն՝ read-only տվյալները, .data-ն՝ initialized փոփոխականները, իսկ .bss-ն՝ չնախաձեռնված տվյալները։

## Linux - ELF ձևաչափ

ELF ֆայլում կան ELF header, program header table և section header table։ Հաճախ հանդիպող section-ներն են .text, .rodata, .data, .bss և symbol-related աղյուսակներ։

## Hello World ծրագրի բաժանումը

Կոդի մասը տեղափոխվում է .text, string literal-ները՝ .rodata/.rdata, initialized գլոբալները՝ .data, իսկ առանց սկզբնական արժեքի գլոբալները՝ .bss։

## Reverse engineering

Մեքենայական կոդից դեպի assembly անցումը կատարվում է disassembly-ով, իսկ բարձր մակարդակի մոտավոր վերականգնումը՝ decompilation-ով կամ ձեռքով վերլուծությամբ։

Linux տարբերակ

#include <stdio.h>

const char msg[] = "Hello, World!";

int initialized = 42;

int uninitialized;

int sum(int a, int b) {

return a + b;

}

int main(void) {

printf("%s\n", msg);

return sum(initialized, uninitialized);

}

Windows տարբերակ

const char msg[] = "Hello, World!";

int initialized = 42;

int uninitialized;

int sum(int a, int b) {

return a + b;

}

int main(void) {

return sum(1, 2) + msg[0] + initialized + uninitialized;

}

# Գործնական մաս

Ստորև ներկայացված են իրական կոմպիլացիայի և վերլուծության արդյունքները՝ առանց արհեստական օրինակների։

Նկար 1. Ֆայլի տիպերի նույնականացում և ELF header

Նկար 2. ELF section table-ի կարևոր հատվածներ

Նկար 3. Linux binary-ի disassembly՝ sum() և main()

Նկար 4. String patching և hex արտածում

Նկար 5. Windows PE object/exe section table

Նկար 6. Windows PE disassembly

# Հիմնական սեկցիաների նշանակությունը

| Section | Բովանդակություն | Դեր |
| --- | --- | --- |
| .text | Մեքենայական կոդ | Program logic |
| .rodata / .rdata | Read-only string literals | Կայուն տվյալներ |
| .data | Initialized globals | Փոփոխվող տվյալներ |
| .bss | Uninitialized globals | Zero-initialized storage |

# Disassembly-ից տրամաբանական վերականգնում

Disassembly-ի հիման վրա կարելի է վերականգնել հետևյալ տրամաբանական C տարբերակը. Սա exact source չէ, այլ վերլուծական վերակազմակերպում։

int sum(int a, int b) {

return a + b;

}

int main(void) {

puts(msg);

return sum(initialized, uninitialized);

}

# Եզրակացություն

Աշխատանքի ընթացքում գործնականորեն դիտարկվել են ELF և PE binary-ների structure-ները, code/data բաժանումը, string literal-ի տեղակայումը read-only հատվածում և binary patching-ի ազդեցությունը ծրագրի աշխատանքի վրա։ Disassembly-ը հնարավորություն տվեց machine code-ից մոտավոր վերականգնել սկզբնական տրամաբանությունը։